# Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące

# przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

# w sesji lato 2023

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| INF.07 | Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi | 351103 | Technik teleinformatyk |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół dla zespołu nadzorującego | szt. | 1 |
|  | Krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | 2 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu trwania egzaminu | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | = liczbie zdających na 1 zmianie |
|  | Identyfikator dla zdającego | szt. | = liczbie zdających na 1 zmianie |
|  | Identyfikatory dla zespołu nadzorującego | szt. | dla każdej osoby |

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stół o powierzchni umożliwiającej zdającym: montaż okablowania sieciowego, konfigurację stanowiskowych urządzeń sieciowych oraz krzesło,

- 1 gniazdo 230 V / 50 Hz,

- listwa zasilająca umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem,

- 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową, wymagana jest możliwość separowania portów w celu zablokowania transmisji danych między stanowiskami egzaminacyjnymi.

Wspólne stanowisko dla wszystkich zdających:

- stół o powierzchni umożliwiającej umieszczenie drukarki sieciowej i serwera,

- 1 gniazdo 230 V / 50 Hz,

- listwa zasilająca umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem,

- 2 gniazda RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową umożliwiające podłączenie drukarki sieciowej 
i serwera.

Stanowiska powinny spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery 
i urządzenia peryferyjne.

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa |  | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi |  | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| komputery, peryferia |  |  |  |  |  |
| 1. | kompletny zestaw komputerowy – dostosowany do roli serwera |  | komputer umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek serwerowego systemu operacyjnego, z dwiema kartami sieciowymi Ethernet |  | 1 zestaw |
| 2. | kompletny zestaw komputerowy / dopuszcza się stosowanie laptopa – dostosowany do roli stacji roboczej |  | komputer z kartą sieciową oraz z kartą sieciową Wi-Fi min. 802.11 b/g (wbudowaną lub adapter USB) z obsługą szyfrowania WEP, WPA, WPA2, umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek systemu operacyjnego stacji roboczej |  | 1 zestaw |
| 3. | przełącznik zarządzalny |  | min. 4 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q, bez konieczności pobierania adresu IP z serwera DHCP, w tym przynajmniej jeden przełącznik obsługujący funkcję port mirroring, instrukcja obsługi |  | 2 szt. |
| 4. | ruter z Wi-Fi |  | obsługa szyfrowania WPA/WPA2, standard min. 802.11 b/g, obsługa DMZ, QoS, Mac Filtering, Port Forwarding, instrukcja obsługi |  | 1 szt. |
| 5. | punkt dostępowy z funkcją klienta |  | urządzenie pracujące w trybie AP Client wyposażone w gniazdo Ethernet (RJ-45) oraz interfejs sieci bezprzewodowej działającej w oparciu o standard min. IEEE 802.11 b/g obsługa szyfrowania WPA/WPA2, instrukcja obsługi |  | 1 szt. |
| 6. | patchcord UTP |  | długość min. 1,5 m |  | 7 szt. |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 1. | serwerowy system operacyjny |  | możliwy do zainstalowania i funkcjonowania na komputerze wymienionym w specyfikacji: Windows Server Standard 2012/2012 R2, 2016, 2019 |  | 1 |
| 2. | system operacyjny stacji roboczej |  | możliwy do zainstalowania i funkcjonowania na komputerze pełniącym rolę stacji roboczej i kompatybilny z zastosowanym systemem serwerowym w wersji min. Professional Windows 10 |  | 1 |
| Narzędzia |  |  |  |  |  |
| 1 | komplet narzędzi do montażu okablowania | zaciskarka RJ45, ściągacz izolacji, nóż monterski LSA lub inne narzędzia umożliwiające montaż okablowania oraz jeżeli to konieczne wkrętaki do montażu gniazda naściennego |  | 1 kpl. |  |
| 2 | patchpanel 19” UTP | min. 8 gniazd RJ45 (zgodny z typem narzędzi montażowych, dopuszcza się zastosowanie ramek z modułami typu Keystone) |  | 1 szt. |  |
| 3 | gniazdo naścienne 2x RJ45 | przystosowane do montażu modułów typu Keystone, zawierające wszystkie niezbędne elementy do jego montażu |  | 1 szt. |  |
| 4 | oznakowany pojemnik na odpady instalacji teletechnicznej | - |  | 1 szt. |  |
| Aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |  |
| 1 | tester okablowania strukturalnego | z możliwością kontroli ciągłości, przerwy, zwarcia, skrzyżowania par, instrukcja obsługi |  | 1 szt. |  |

Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne / uwagi | Maksymalna liczba zdających |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | serwer | komputer umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek serwerowego systemu operacyjnego, z min. jedną kartą sieciową Ethernet | 1 szt. / na salę |

Tabela 5. Materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego (specyfikacja surowcowo-materiałowa)

| MATERIAŁY ZUŻYWANE W CAŁOŚCI PRZEZ 1 ZDAJĄCEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | # Nazwa materiału/surowca | Jednostka miary | # Ilość | # Orientacyjna cena jedn. [zł] | # Szacunkowy koszt [zł] |  |
| 1. | skrętka UTP min kat.5e typu linka lub skrętka UTP min kat.5e typu drut | m | 2 | 1,5 | 3,00 |  |
| 2. | moduł Keystone | szt. | 2 | 5,0 | 10,00 |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |  | 13,00 |  |

Tabela 5a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Liczba stanowisk | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 stanowiska zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa natynkowa gniazda Keyston | Szt. | 1 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  |  | 15,00 |

Kalkulacja dla jednego stanowiska do wielokrotnego wykorzystania przez wszystkich zdających

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Stanowisko egzaminacyjne należy wyposażyć zgodnie z tabelą 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego oraz tabelą 5. Materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

Na każdym stanowisku należy umieścić 6 sztuk kabli typu patchcord prostych i jedną sztukę kabla typu patchcord crossover. Kabel crossover należy wyraźnie oznaczyć poprzez przyklejenie naklejki z opisem na obu końcach kabla.

Należy oznaczyć przełączniki: Przełącznik nr 1 oraz Przełącznik nr 2.

Należy zapewnić separację gniazd sieci LAN wyprowadzonych na stanowiskach egzaminacyjnych, umożliwiając każdemu stanowisku komunikację tylko z głównym serwerem oraz oznaczyć gniazdo na stanowisku zdającego E-XX, gdzie XX oznacza nr stanowiska.

Konfiguracja rutera z WiFi:

- Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych – konfiguracja i hasło.

- Urządzenie powinno być podłączone do sieci zasilającej i włączone.

Konfiguracja punktu dostępowego:

- Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych – konfiguracja i hasło.

- Urządzenie powinno być podłączone do sieci zasilającej i włączone.

Konfiguracja przełączników:

- Zresetować urządzenia do ustawień fabrycznych – konfiguracja i hasło.

- Urządzenia powinny być podłączone do sieci zasilającej i włączone.

Konfiguracja stacji roboczej:

- Podłączyć kompletny zestaw komputerowy z kartą sieciową Ethernet oraz WiFi umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek systemu operacyjnego stacji roboczej.

- Zainstalować na komputerze system operacyjny w wersji minimum Professional.

- Zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń.

- Ustawić nazwę komputera: stacja, grupę roboczą: EGZAMIN.

- Jeżeli konto Administrator jest wyłączone w systemie, należy je włączyć.

- Dla konta Administrator ustawić hasło: Q@wertyuiop

- Usunąć inne konta użytkowników utworzone w czasie instalacji.

- Ustawienia protokołu TCP/IP mają być uzyskiwane automatycznie.

- Wyłączyć zaporę systemu Windows.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika zapisać dokumentację przełącznika, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja Rutera z WiFi zapisać dokumentację rutera, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja Punkt dostępowy zapisać dokumentację punktu dostępowego, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze oprogramowanie do karty WiFi zapisać oprogramowanie producenta (w tym sterowniki) do karty WiFi zgodne z system operacyjnym stacji roboczej.

- Zainstalować program umożliwiający odczytanie dokumentacji.

- Zainstalować przeglądarkę Firefox i Java (jeżeli interfejs Web rutera lub przełącznika wymaga tego oprogramowania).

- Zainstalować dowolne oprogramowanie klienta FTP np. WinSCP, FileZilla

- W razie potrzeby aktywować system.

- Sprawdzić i ewentualnie ustawić bieżącą datę i godzinę.

- Komputer ma być odłączony od sieci LAN.

Konfiguracja serwera:

- Podłączyć kompletny zestaw komputerowy z dwiema kartami sieciowymi Ethernet umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek serwerowego systemu operacyjnego.

- Zainstalować na komputerze serwerowy system operacyjny w wersji Standard.

- Zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń.

- Ustawić nazwę serwera: serwer, grupę roboczą: EGZAMIN.

- Dla konta Administrator ustawić hasło: Q@wertyuiop

- Ustawienia protokołu TCP/IP mają być uzyskiwane automatycznie.

- Wyłączyć zaporę systemu Windows.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika zapisać dokumentację przełącznika, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera z WiFi zapisać dokumentację rutera, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja Punkt dostępowy zapisać dokumentację punktu dostępowego, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator utworzyć katalog o nazwie GRAFIKA i skopiować do niego plik graficzny skaly.jpg

- Zainstalować program umożliwiający odczytanie dokumentacji.

- Zainstalować przeglądarkę Firefox i Java jeżeli interfejs Web rutera lub przełącznika wymaga tego oprogramowania.

- W razie potrzeby aktywować system.

- Sprawdzić i ewentualnie ustawić bieżącą datę i godzinę.

- Komputer ma być odłączony od sieci LAN.

- Oznaczyć gniazda RJ45 na stanowiskach egzaminacyjnych E-XX gdzie XX to numer stanowiska egzaminacyjnego

- Oznaczone gniazda na stanowiskach egzaminacyjnych powinny być podpięte do sieci egzaminacyjnej, do której podłączony jest główny serwer SERWER_EGZ

Uwaga: wszystkie urządzenia powinny być podłączone do zasilania.

Przed każdą zmianą egzaminacyjną należy:

- powtórnie zainstalować system operacyjny stacji roboczej i serwera; można w tym celu wykorzystać uprzednio przygotowany obraz systemu,

- przywrócić ustawienia fabryczne w ruterze, punkcie dostępowym i w przełączniku.

Konfiguracja serwera - stanowiska wspólnego dla kilku zdających:

Zgodnie z tabelą 4 serwer - komputer umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek serwerowego systemu operacyjnego, z min. jedną kartą sieciową Ethernet

- Podłączyć serwer do odbezpieczonego portu przełącznika w sieci Sali egzaminacyjnej

- Zainstalować na komputerze system operacyjny z rodziny Windows

- Zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń

- Ustawić nazwę serwera: SERWER_EGZ, grupę roboczą: EGZAMIN

- Dla konta Administrator ustawić hasło: Q@wertyuiop

- Utworzyć konto użytkownika o nazwie operator z hasłem Oper@tor przypisanego do grupy użytkowników Operatorzy kopii zapasowej

- Wyłączyć zaporę systemu Windows

- Na dysku C: utworzyć foldery kopia01, kopia02, kopia03, …, kopiaXX gdzie XX oznacza liczbę stanowisk egzaminacyjnych i udostępnić pod tą samą nazwą.

- Dla każdego z utworzonych folderów skonfigurować udostępnianie: Wszyscy – pełna kontrola

- Dla każdego z utworzonych folderów skonfigurować zabezpieczenia: Administrator – pełna kontrola, grupy: Wszyscy, użytkownicy uwierzytelnieni – modyfikacja. Dodatkowo w opcjach uprawnienia zaawansowane dla katalogu KOPIA dla grupy: Wszyscy, użytkownicy uwierzytelnieni odznacz uprawnienia zaawansowane: usuwanie

- Sprawdzić i ewentualnie ustawić bieżącą datę i godzinę.

- Ustawienia protokołu TCP/IP: adres IP: 10.20.30.253 z maską podsieci 255.255.255.0