Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące 
przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do wykonania zadania

w sesji: czerwiec-lipiec 2022 r.

Oznaczenie arkusza: MG.19-02-22.06-SG

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

- Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko obróbcze I: obrabiarka konwencjonalna (frezarka) umożliwiająca wykonanie zadania praktycznego,

- magazyn detali, narzędzi i przyrządów: wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały, stoły lub inne wyposażenie na narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne, sprzęt pomiarowy, materiały do obróbki, materiały eksploatacyjne, środki ochrony indywidualnej itp.,

- stanowisko obróbcze II: obrabiarka skrawająca sterowana numerycznie (frezarka CNC) umożliwiająca wykonanie zadania praktycznego,

- stanowisko do pisania: ławka i krzesło,

- stanowisko kontrolno-pomiarowe: wspólne dla 3 zdających.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

### Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

### (stanowisko obróbcze I)

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obrabiarki skrawające |  |  |  |  |
| - 2 | frezarka narzędziowa (lub uniwersalna) | z podstawowym wyposażeniem, długość stołu min. 500 mm | szt. | 1 |
| narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |
| - 7 | frez | trzpieniowy 16 | szt. | 1 |
| - 8 | pilniki ślusarskie | płaski, okrągły, kwadratowy i trójkątny | kpl. | 1 |
| - 9 | młotek ślusarski | 0,3÷0,5 kg | szt. | 1 |
| - 0 | młotek miękki | np.: miedziany ok. 0,3 kg | szt. | 1 |
|  | uchwyt tokarski | 3 szczękowy do prac na frezarkach | szt. | 1 |
| - 3 | oprawki frezarskie | do mocowania frezów trzpieniowych 16 | kpl. | 1 |
| przyrządy pomiarowe |  |  |  |  |
| - . | suwmiarka uniwersalna | dokładność min. 0,05 mm lub z odczytem elektronicznym | szt. | 1 |

### Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

### (stanowisko obróbcze II)

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obrabiarki skrawające |  |  |  |  |
| - 5 | frezarka CNC | 3 osie sterowane, dowolny język programowania, obrabiarka z podstawowym wyposażeniem | szt. | 1 |
| narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |
| - 7 | frez | trzpieniowy 16 | kpl. | 1 |
| - 8 | pilniki ślusarskie | płaski, okrągły, kwadratowy i trójkątny | kpl. | 1 |
| - 9 | młotek ślusarski | 0,3÷0,5 kg | szt. | 1 |
| - 0 | młotek miękki | np.: miedziany ok. 0,3 kg | szt. | 1 |
|  | imadło maszynowe | wielkość dobrana do gabarytu frezarki | szt. | 1 |
| - 3 | oprawki frezarskie | do mocowania frezów trzpieniowych 16 | kpl. | 1 |
|  | trzpień pomiarowy | lub inne do ustalania przesunięcia punktu zerowego | szt. | 1 |
| przyrządy pomiarowe |  |  |  |  |
| - . | suwmiarka uniwersalna | dokładność min. 0,05 mm lub z odczytem elektronicznym | szt. | 1 |

### Tabela 2a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

### (stanowisko obróbcze I)

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dokumentacja |  |  |  |  |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi frezarki |  | szt. | 1 | 3 |
| przyrządy pomiarowe |  |  |  |  |  |
|  | płyta kontrolno-pomiarowa | wymiary min. 500x500 mm | szt. | 1 | 6 |
|  | głębokościomierz suwmiarkowy | dokładność 0,1 mm | szt. | 1 | 3 |
|  | wzorce chropowatości | Ra1,6 µm, Ra3,2 µm, Ra6,3 µm | kpl. | 1 | 3 |

### Tabela 2a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

### (stanowisko obróbcze II)

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dokumentacja |  |  |  |  |  |
| - 1 | instrukcja obsługi frezarki CNC |  | szt. | 1 | 3 |
| przyrządy pomiarowe |  |  |  |  |  |
|  | płyta kontrolno-pomiarowa | wymiary min. 500x500 mm | szt. | 1 | 6 |
|  | głębokościomierz suwmiarkowy | dokładność 0,1 mm | szt. | 1 | 3 |
|  | wzorce chropowatości | Ra1,6 µm, Ra3,2 µm, Ra6,3 µm | kpl. | 1 | 3 |
| oprogramowanie |  |  |  |  |  |
|  | CAx | oprogramowanie umożliwiające sprawdzenie pliku rysunkowego i poprawności działania programu sterującego dostosowane do posiadanej obrabiarki | szt. | 1 | 3 |

### Tabela 3. Materiały zużywane w całości do wykonania zadania dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Półfabrykat: wałek 30, AW-2017 (PA6) przetoczony i splanowany dwustronnie na wymiar 22 mm. Napunktowane obustronnie środki wałka | kg | 0,30 | 60,00 | 18,00 |
|  | czyściwo | kg | 0,1 | 20,00 | 2,00 |
|  | olej maszynowy | l | 0,1 | 20,00 | 2,00 |
|  | ciecz smarująco-chłodząca | l | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 24,00 |

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Uwagi dotyczące stanowiska obróbczego I (frezarka uniwersalna)

Na stole frezarki uniwersalnej należy ustalić i zamocować uchwyt 3 szczękowy. We wrzecionie należy zamocować oprawkę z frezem trzpieniowym 16.

Uwagi dotyczące stanowiska obróbczego II (frezarka CNC)

Na stole frezarki CNC należy ustalić i zamocować imadło maszynowe.

Frez trzpieniowy 16, oprawka oraz narzędzia do ustalania przesunięcia punktu zerowego przygotowane do zamocowania przez zdającego.

UWAGA:

Program do obróbki części musi być przygotowany przez ośrodek i uwzględniać specyfikę danego układu sterowania (sposób wywołania narzędzi, pozostawienia naddatku na obróbkę wykańczającą, ograniczenie liczby obrotów itp.).

Program należy przenieść do układu sterowania frezarki CNC oraz przygotować dla każdego ucznia w formie drukowanej. Numer programu na obrabiarce CNC musi być taki sam jak wydrukowany dla ucznia.

Program sterujący realizujący obróbkę części należy przygotować zgodnie z przedstawionym szkicem technologicznym.

Szkic technologiczny obróbki

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 24,00 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających | xx |  |
| Materiały potrzebne do wykonania dla jednego stanowiska egzaminacyjnego | xx |  |
| Cięcie i obróbka półfabrykatu | 4,00 |  |
| Ogółem | 28,00 |  |

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego