Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do wykonania 
zadania praktycznego w sesji czerwiec - lipiec 2022 r.

Należy przesłać do ośrodków egzaminacyjnych minimum 4 tygodnie przed egzaminem

(konieczność wcześniejszego zamówienia materiałów)

Oznaczenie arkusza: MTL.03-01-22.06-SG

Symbol i nazwa kwalifikacji: MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

### Tabela 1.Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

### 2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi

- indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło,

- indywidualne stanowisko do przygotowania wsadu do wytopu

- wspólne stanowisko magazynowe dla 3 zdających,

- wspólne stanowisko do wygrzewania form,

- indywidualne stanowisko do przygotowania pokrycia ochronnego

- wspólne stanowisko do wytapiania ciekłego metalu.

I. Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

Tabela 2a. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego do przygotowania wsadu do wytopu

dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia, narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |
|  | uniwersalna waga techniczna do odważania materiałów wsadowych* | dokładność ważenia 1 g, zakres ważenia do 5 kg | szt. | 1 |
|  | zasobniki stalowe do przygotowania materiałów dla zdających | zasobniki stalowe o pojemności minimum 20 dm3 | szt. | 4 |
|  |  | zasobniki stalowe o pojemności minimum 10 dm3 | szt. | 3 |
|  |  | zasobniki stalowe o pojemności minimum 4 dm3 | szt. | 3 |
|  | kleszcze do pobierania materiałów wsadowych | należy umieścić obok każdego pojemnika ze złomem stalowym | szt. | 4 |
|  | łyżka do pobierania drobnych materiałów wsadowych | w każdym pojemniku z materiałami wsadowymi o drobnej granulacji | szt. | 6 |
|  | pojemniki do odważania materiałów wsadowych | pojemnik o pojemności 2 dm3 | szt. | 1 |
|  |  | pojemnik o pojemności 1 dm3 | szt. | 5 |
|  | nożyce do cięcia złomu |  | szt. | 1 |
|  | nożyce gilotynowe |  | szt. | 1 |
|  | imadło |  | szt. | 1 |
|  | piłka ręczna do metali |  | szt. | 1 |
|  | młotek |  | szt. | 1 |
|  | przecinak |  | szt. | 1 |
|  | imitacja stanowiska piecowego z tyglem lub tygiel ceramiczny* | wielkość tygla pozwalająca na wytop 5÷7 kg stopu żelaza orientacyjne wymiary wewnętrzne: d=120 mm, H=220 mm | szt. | 1 |
|  | instrukcja obsługi wagi |  | szt. | 1 |
|  | kalkulator | prosty | szt. | 1 |
| środki ochrony indywidualnej: |  |  |  |  |
|  | okulary ochronne typu gogle |  | szt. | 1 |
|  | rękawice drelichowe |  | para | 1 |

* - jeżeli będą stosowane tygle ceramiczne to ośrodek musi dysponować tyglami zapasowymi. Na potrzeby egzaminu tygiel może być nowy lub oczyszczony używany. Dopuszcza się użycie tygla zastępczego z innego materiału np. pojemnik metalowy, o wymiarach zgodnych z wymaganym tyglem.

Tabela 2b. Wyposażenie stanowiska magazynowego wspólnego dla wszystkich zdających na danej zmianie

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały |  |  |  |  |  |
|  | złom stali niestopowej* | w pojemniku, złom czysty i suchy | kg | 20 + 5∙x** | Dla wszystkich zdających (x) |
|  | złom stali niestopowej* | w pojemniku, złom, którego nie należy wprowadzać do pieca, np. zanieczyszczony i/lub mokry | kg | 30 |  |
|  | złom stali stopowej* | w pojemniku, złom czysty i suchy | kg | 30 |  |
|  | złom stali stopowej* | w pojemniku, złom, którego nie należy wprowadzać do pieca, np. zanieczyszczony i/lub mokry | kg | 30 |  |
|  | wapno |  | kg | 2 + 0,3∙x** |  |
|  | fluoryt |  | kg | 2 + 0,1∙x** |  |
|  | Inny niż w pozycjach 5 i 6 materiał żużlotwórczy, np. piasek kwarcowy |  | kg | 5 |  |
|  | Fe-Mn | żelazostopy należy umieścić w osobnych pojemnikach gatunki Fe-Mn i Fe-Si dowolne, wielkość kawałków poniżej 40mm | kg | 5 |  |
|  | Fe-Si |  | kg | 5 |  |
|  | Dowolny żelazostop inny niż w pozycjach 8, 9 |  | kg | 5 |  |

* w postaci umożliwiającej pocięcie przez zdającego na kawałki o wymiarach poniżej 40 mm

**x – liczba zdających

Tabela 2c. Wyposażenie wspólnego stanowiska do nagrzewania form

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia, narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |
|  | Stanowisko do wygrzewania form z palnikiem gazowym |  | szt. | 1 |
|  | Pirometr | o zakresie pomiaru temperatury pozwalającym na sprawdzenie wysuszenia formy np. PIR8859, zakres od -50oC do 1600oC | szt. | 1 |

Tabela 2d. Wyposażenie indywidualnych stanowisk do przygotowania i nakładania pokrycia ochronnego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia, narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |
|  | Kokila do odlewania próbek do badań analitycznych |  | szt. | 1 |
|  | Mączka kwarcowa w opisanym pojemniku | około 500 g | szt. | 1 |
|  | Szkło wodne w opisanym naczyniu | około 300 g | szt. | 1 |
|  | Woda destylowana w opisanej butelce | 0,5 l | szt. | 1 |
|  | Pojemnik plastykowy | pojemność ok. 250 cm3 | szt. | 3 |
|  | Szczotka druciana |  | szt. | 1 |
|  | Pędzel | okrągły o średnicy 8÷10 mm lub płaski o szerokości 5÷15 mm | szt. | 1 |

Tabela 2e. Wyposażenie wspólnego stanowiska do wytapiania ciekłego metalu

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia, narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |
|  | *Piec indukcyjny tyglowy | Pojemność pieca do 5 kg stopu żelaza | szt. | 1 |
|  | **Stanowisko z palnikiem gazowym do wygrzewania narzędzia do pobrania ciekłego metalu |  | szt. | 1 |
|  | Zgarniak żużla |  | szt. | 1 |

* - w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się piec komorowy z oprzyrządowaniem umożliwiającym wytapianie ciekłego metalu w tyglu i bezpieczne ładowanie i wyładowanie tygla z pieca,

** - można zastępczo stosować elektryczny piec komorowy (wykorzystywany tylko w tym celu).

Stanowisko do wytapiania ciekłego metalu – wymagania dotyczące miejsca/pomieszczenia/

- podłoga pomieszczenia betonowa;

- oświetlenie naturalne i sztuczne;

- instalacja elektryczną 24/230/380 V,

- wentylacja nawiewno-wywiewna,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- wyciąg gazów nad stanowiskiem piecowym;

- apteczka ze standardowym wyposażeniem,

- zraszacz zimnej wody do minimalizowania skutków oparzeń;

- sprzęt przeciwpożarowy: gaśnica śniegowa i proszkowa,

- środki ochrony indywidualnej, stosowane na stanowiskach do wytapiania metalu: metalizowana odzież ochronna, rękawice ochronne, ochronniki słuchu, okulary ochronne, fartuch ochronny, hełm ochronny, siatkowa osłona twarzy – dla każdego zdającego;

- stanowiskowe instrukcje bhp,

Tabela 3.Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego 
dla 1 zdającego

| Lp. | # Nazwa materiału/ podzespołu/ części/ /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | # Ilość # dla 1 zdającego | # Orientacyjna cena jednostkowa [zł] | # Szacunkowy koszt dla 1 zdającego [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaz propan butan (np. w butli o masie gazu 3 kg) | kg | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
|  | Tlen w butlach(np. 40l/6,5m3) | m3 | 1,0 | 18,00 | 18,00 |
|  | Złom stali niestopowej | kg | 1,0 | 1,20 | 1,20 |
|  | Wapno | kg | 0,3 | 6,00 | 1,80 |
|  | Fluoryt | kg | 0,1 | 12,00 | 1,20 |
|  | Mączka kwarcowa | kg | 0,2 | 9,00 | 1,80 |
|  | Szkło wodne | kg | 0,1 | 9,60 | 0,96 |
|  | Woda destylowana | l | 0,5 | 2,00 | 1,00 |
|  | Rękawice ochronne | para | 1 | 3,50 | 3,50 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 59,46 |

Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | # Nazwa materiału/ podzespołu/ części/ /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | # Ilość | # Orientacyjna cena jednostkowa [zł] | # Szacunkowy koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Złom stali niestopowej | kg | 60 | 1,40 | 84,00 |
|  | Złom stali stopowej | kg | 60 | 4,00 | 240,00 |
|  | Żelazokrzem | kg | 15* | 25,00 | 375,00 |
|  | Żelazomangan | kg | 15* | 30,00 | 450,00 |
|  | Dowolny żelazostop, inny niż stopy wymienione w pozycji 12÷13 | kg | 15* | 28,00 | 420,00 |
|  | Wapno | kg | 10 | 9,00 | 90,00 |
|  | Fluoryt | kg | 15* | 9,00 | 135,00 |
|  | Dowolny materiał żużlotwórczy, inny niż wymienione w pozycji 15÷16 | kg | 5 | 9,00 | 45,00 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 1839,00 |

* -   minimalna ilość sprzedawana przez dostawcę

Tabela 3b. Materiały niezbędne do przygotowania stanowiska z ciekłym metalem dla wszystkich zdających na danej zmianie

| Lp. | # Nazwa materiału/ podzespołu/ części/ /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | # Ilość* | # Orientacyjna cena jednostkowa [zł] | # Szacunkowy koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elektryczna | kWh | 100* | 0,70 | 70,00 |
|  | Złom aluminium | kg | 20* | 7,00 | 140,00 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 210,00 |

* - ilość materiałów ma być dostosowana do pojemności i mocy pieca indukcyjnego, jakim dysponuje ośrodek egzaminacyjny
(w tabeli podano wartości orientacyjne).

II. Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Indywidualne stanowisko do przygotowania wsadu do wytopu

Na każdym indywidualnym stanowisku należy przygotować stolik z elementami wyposażenia z tabeli 2a.

Na każdym pojemniku przygotowanym do naważania materiałów wsadowych przez zdającego należy zapisać masę pustego i czystego pojemnika.

Na stanowisku należy umieścić dla każdego zdającego 3 karty do opisu pojemników z odważonymi materiałami wsadowymi

Wzór karty do opisu pojemników:

Nr pojemnika. Rodzaj materiału. Masa materiału*. * - należy podać masę materiału z jednostką

Wspólne stanowisko magazynowe dla 3 zdających

W zasobnikach należy przygotować materiały potrzebne do wykonania zadania w ilościach podanych w tabeli 2b.

Zasobniki z materiałami muszą być opisane:

- stal niestopowa (2 pojemniki),

- stal stopowa (2 pojemniki),

- żelazomangan Fe-Mn,

- żelazokrzem Fe-Si,

- wapno CaO,

- fluoryt CaF2.

Analogicznie powinny być opisane 2 pozostałe pojemniki (z dodatkowym żelazostopem i dodatkowym materiałem żużlotwórczym, dowolnie dobranymi przez ośrodek egzaminacyjny).

Przygotowany złom stalowy powinien przynajmniej w 30% mieć postać umożliwiającą pocięcie przez zdającego na kawałki o wymiarach poniżej 40 mm

W zasobniku z czystym i suchym złomem stali niestopowej należy przygotować 20 kg złomu oraz dodatkowo tę ilość, którą zdający będą kolejno pobierali z pojemnika i wykorzystywali na egzaminie.

Np. jeśli w danym dniu w ośrodku egzamin będzie zdawało na jednej zmianie 3 osoby to w pojemniku należy przygotować 35,0 kg złomu (20 kg + 5 kg x 3 osoby).

Analogicznie należy obliczyć i przygotować masę wapna i fluorytu potrzebną na stanowisku magazynowym dla wszystkich zdających.

Część złomu stalowego, żelazokrzem i żelazomangan po przeprowadzonym na danej zmianie egzaminie należy wsypać z powrotem do zasobników na stanowisku magazynowym.

Wspólne stanowisko do wygrzewania form

W pobliżu stanowiska do wytopu ciekłego metalu należy przygotować elementy wymienione w tabeli 2c. Nagrzewanie kokili i pomiar temperatury pirometrem zdający mają wykonywać kolejno.

Indywidualne stanowisko do przygotowania pokrycia ochronnego

W pobliżu stanowiska do wygrzewania form i pieca do wytopu ciekłego metalu należy umieścić dla każdego zdającego stolik, na którym należy przygotować elementy wymienione w tabeli 2d.

Wspólne stanowisko do wytapiania ciekłego metalu

W piecu należy utrzymywać w stanie ciekłym aluminium lub stop aluminium w ilości odpowiednio dobranej do pojemności pieca lub tygla w celu umożliwienia zdającym pobrania metalu do zalania kokili. Wytop metalu w piecu prowadzi asystent techniczny.

W pobliżu pieca i stanowiska wygrzewania należy wydzielić i opisać stanowisko do zalewania form.

Wytop metalu w piecu powinien prowadzić asystent techniczny, natomiast każdy zdający przygotowuje tygiel do pobrania metalu z pieca poprzez wygrzanie go palnikiem gazowym na stanowisku wygrzewania tygli przez okres około 4÷5 minut.

W każdym przypadku ośrodek musi przygotować dla zdającego instrukcję pobierania ciekłego metalu z pieca (np. wyjmowania tygla z ciekłym metalem z pieca komorowego lub pobierania metalu łyżką odlewniczą bezpośrednio z pieca indukcyjnego). Przykład instrukcji podano na końcu tego dokumentu.

Na stanowisku do pisania należy umieścić przygotowany dla każdego zdającego druk służący do opisu pobranej próbki do badań analitycznych

| Próbka do badań analitycznych |  |
| --- | --- |
| Nr próbki (nr stanowiska egzaminacyjnego) |  |
| Data pobrania próbki |  |
| Godzina pobrania próbki |  |
| PESEL pobierającego próbkę |  |

PRZYKŁAD INSTRUKCJI POBIERANIA CIEKŁEGO METALU Z PIECA

Instrukcja pobierania ciekłego metalu z pieca komorowego.

- Przed wyjmowaniem tygla z ciekłym metalem z pieca komorowego należy wyłączyć piec
(jeżeli piec nie wyłącza się samoczynnie po otwarciu drzwi pieca).

- Otworzyć drzwi pieca.

- Zamontować uchwyt do tygla.

- Wyjąć tygiel.

- Przenieść tygiel na stanowisko do zalewania form.

UWAGA: drzwi pieca zamyka asystent techniczny.

III. Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości przez jednego zdającego (tab. 3) | 59,46 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez wszystkich zdających (tab. 3a) | około 61,30 (1839,00:30) | Przyjęto, że w ośrodku egzaminacyjnym do egzaminu przystąpi 30 zdających |
| Energia elektryczna niezbędna do roztopienia metalu i utrzymania go w stanie ciekłym (tabela 3b, poz. 1) | około 23,33 (70:3) | Przyjęto, że w ośrodku egzaminacyjnym na jednej zmianie egzamin zdają 3 osoby |
| Materiały niezbędne do przygotowania stanowiska z ciekłym metalem dla wszystkich zdających na danej zmianie (złom aluminium,tab.3b, poz. 2) | około 4,67 (140,00:30) | Przyjęto, że w ośrodku egzaminacyjnym do egzaminu przystąpi 30 zdających |
| Ogółem | około 87,72 |  |

Producenci materiałów pomocniczych:

- wapno palone mielone – LHOIST.com.pl

- fluoryt metalurgiczny -  www.szar.pl

- żelazostopy –ztopromet.pl; stanchem sp.z oo.