Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu

w sesji czerwiec – lipiec 2022

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| INF.07 | Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi | 351103 | Technik teleinformatyk |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół dla zespołu nadzorującego | szt. | 1 |
|  | Krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | 2 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu trwania egzaminu | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | = liczbie zdających na 1 zmianie |
|  | Identyfikator dla zdającego | szt. | = liczbie zdających na 1 zmianie |
|  | Identyfikatory dla zespołu nadzorującego | szt. | dla każdej osoby |

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stół o powierzchni umożliwiającej zdającym: montaż okablowania sieciowego, konfigurację stanowiskowych urządzeń sieciowych oraz krzesło,

- 1 gniazdo 230 V / 50 Hz,

- listwa zasilająca umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem,

- 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową, wymagana jest możliwość separowania portów w celu zablokowania transmisji danych między stanowiskami egzaminacyjnymi.

Wspólne stanowisko dla wszystkich zdających:

- stół o powierzchni umożliwiającej umieszczenie drukarki sieciowej i serwera,

- 1 gniazdo 230 V / 50 Hz,

- listwa zasilająca umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem,

- 2 gniazda RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową umożliwiające podłączenie drukarki sieciowej 
i serwera.

Stanowiska powinny spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery 
i urządzenia peryferyjne.

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa |  | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi |  | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| komputery, peryferia |  |  |  |  |  |
| 1. | kompletny zestaw komputerowy – dostosowany do roli serwera |  | komputer umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek serwerowego systemu operacyjnego, z dwiema kartami sieciowymi Ethernet |  | 1 zestaw |
| 2. | kompletny zestaw komputerowy / dopuszcza się stosowanie laptopa – dostosowany do roli stacji roboczej |  | komputer z kartą sieciową oraz z kartą sieciową Wi-Fi min. 802.11 b/g (wbudowaną lub adapter USB) z obsługą szyfrowania WEP, WPA, WPA2, umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek systemu operacyjnego stacji roboczej |  | 1 zestaw |
| 3. | przełącznik zarządzalny |  | min. 4 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q, bez konieczności pobierania adresu IP z serwera DHCP, w tym przynajmniej jeden przełącznik obsługujący funkcję port mirroring, instrukcja obsługi |  | 2 szt. |
| 4. | ruter z Wi-Fi |  | obsługa szyfrowania WPA/WPA2, standard min. 802.11 b/g, obsługa DMZ, QoS, Mac Filtering, Port Forwarding, instrukcja obsługi |  | 1 szt. |
| 5. | punkt dostępowy z funkcją klienta |  | urządzenie pracujące w trybie AP Client wyposażone w gniazdo Ethernet (RJ-45) oraz interfejs sieci bezprzewodowej działającej w oparciu o standard min. IEEE 802.11 b/g obsługa szyfrowania WPA/WPA2, instrukcja obsługi |  | 1 szt. |
| 6. | patchcord UTP |  | długość min. 1,5 m |  | 10 szt. |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 1. | serwerowy system operacyjny |  | możliwy do zainstalowania i funkcjonowania na komputerze wymienionym w specyfikacji: Windows Server Standard 2012/2012 R2, 2016, 2019 |  | 1 |
| 2. | system operacyjny stacji roboczej |  | możliwy do zainstalowania i funkcjonowania na komputerze pełniącym rolę stacji roboczej i kompatybilny z zastosowanym systemem serwerowym w wersji min. Professional Windows 10 |  | 1 |
| Narzędzia |  |  |  |  |  |
| 1 | komplet narzędzi do montażu okablowania | zaciskarka RJ45, ściągacz izolacji, nóż monterski LSA lub inne narzędzia umożliwiające montaż okablowania oraz jeżeli to konieczne wkrętaki do montażu gniazda naściennego |  | 1 kpl. |  |
| 2 | szafa lub stelaż krosowniczy | przystosowana do montażu urządzeń 19”, min. wysokość 6U, pełne wyposażenie montażowe szafy |  | 1 szt. |  |
| 3 | patchpanel 19” UTP | min. 8 gniazd RJ45 (zgodny z typem narzędzi montażowych, dopuszcza się zastosowanie ramek z modułami typu Keystone) |  | 1 szt. |  |
| 4 | gniazdo naścienne 2x RJ45 | przystosowane do montażu modułów typu Keystone, zawierające wszystkie niezbędne elementy do jego montażu |  | 1 szt. |  |
| 5 | oznakowany pojemnik na odpady instalacji teletechnicznej | - |  | 1 szt. |  |
| Aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |  |
| 1 | tester okablowania strukturalnego | z możliwością kontroli ciągłości, przerwy, zwarcia, skrzyżowania par, instrukcja obsługi |  | 1 szt. |  |

Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne / uwagi | Maksymalna liczba zdających |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | drukarka sieciowa | z wbudowanym serwerem wydruku, portem Ethernet | 1 szt. / na salę |
| 2 | serwer | komputer umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek serwerowego systemu operacyjnego, z min. jedną kartą sieciową Ethernet | 1 szt. / na salę |

Uwaga

Na 2 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych  wskazania do przygotowania stanowisk oraz specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywaną kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać ich zakupu.

Uwaga

Dodatkowo na każdym stanowisku mają znajdować się

Tabela 5.

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przykład | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płyta CD/DVD z programem instalacyjnym systemu operacyjnego stacji roboczej. |  | szt. | 1 |
| 2. | płyta CD/DVD z programem instalacyjnym systemu operacyjnego serwera. |  | szt. | 1 |

Tabela 6. Materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego (specyfikacja surowcowo-materiałowa)

| MATERIAŁY ZUŻYWANE W CAŁOŚCI PRZEZ 1 ZDAJĄCEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | # Nazwa materiału/surowca | Jednostka miary | # Ilość | # Orientacyjna cena jedn. [zł] | # Szacunkowy koszt [zł] |
| 1. | skrętka UTP min kat.5e typu linka lub skrętka UTP min kat.5e typu drut | m | 1,5 | 2,50 | 3,75 |
| 3. | gniazdo naścienne 2x RJ45 | szt. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 4. | moduł Keystone | szt. | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 5. | dodatkowy moduł Keystone w przypadku stosowania przez ośrodek patchpanelu w postaci ramki | szt. | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 35,75 |

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Stanowisko egzaminacyjne należy wyposażyć zgodnie z tabelą 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego oraz tabelą 6. Materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

Na każdym stanowisku należy umieścić 6 sztuk kabli typu patchcord prostych i jedną sztukę kabla typu patchcord crossover. Kabel crossover należy wyraźnie oznaczyć poprzez przyklejenie naklejki z opisem na obu końcach kabla.

Należy oznaczyć przełączniki: Przełącznik nr 1 oraz Przełącznik nr 2. Przełącznik nr 2 powinien być przełącznikiem obsługującym funkcję port mirroring.

Należy zapewnić separację gniazd sieci LAN wyprowadzonych na stanowiskach egzaminacyjnych, umożliwiając każdemu stanowisku komunikację tylko z drukarką sieciową oraz oznaczyć gniazdo na stanowisku zdającego E-X, gdzie X oznacza nr stanowiska.

Konfiguracja rutera:

- Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych – konfiguracja i hasło.

- Urządzenie powinno być podłączone do sieci zasilającej i włączone.

Konfiguracja przełączników:

- Zresetować urządzenia do ustawień fabrycznych – konfiguracja i hasło.

- Urządzenia powinny być podłączone do sieci zasilającej i włączone.

Konfiguracja drukarki:

- Adres IP: 10.0.1.1 z maską podsieci 255.255.255.0.

- Drukarkę podłączyć do odbezpieczonego portu przełącznika sieci komputerowej sali egzaminacyjnej.

- Oznaczyć gniazda RJ45 na stanowiskach egzaminacyjnych E-X gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego

- Oznaczone gniazda na stanowiskach egzaminacyjnych powinny być podpięte do sieci egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

UWAGA: hasło do konta administracyjnego drukarki nie będzie udostępnione zdającym egzamin.

Konfiguracja stacji roboczej:

- Podłączyć kompletny zestaw komputerowy z kartą sieciową Ethernet oraz WiFi umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek systemu operacyjnego stacji roboczej.

- Zainstalować na komputerze system operacyjny w wersji minimum Professional.

- Zainstalować aktualizacje oraz najnowszą wersję Service Pack dostępną dla danej wersji systemu przynajmniej na 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin.

- Zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń.

- Ustawić nazwę komputera: stacja, grupę roboczą: EGZAMIN.

- Jeżeli konto Administrator jest wyłączone w systemie, należy je włączyć.

- Dla konta Administrator ustawić hasło: Q@wertyuiop

- Usunąć inne konta użytkowników utworzone w czasie instalacji.

- Ustawienia protokołu TCP/IP mają być uzyskiwane automatycznie.

- Wyłączyć zaporę systemu Windows.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika zapisać dokumentację przełącznika, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera zapisać dokumentację rutera, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze sterowniki drukarki zapisać sterowniki do drukarki dla odpowiednich wersji systemów serwera i stacji roboczej.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze oprogramowanie do karty WiFi zapisać oprogramowanie producenta (w tym sterowniki) do karty WiFi zgodne z system operacyjnym stacji roboczej.

- Zainstalować program umożliwiający odczytanie dokumentacji.

- Zainstalować przeglądarkę Firefox i Java (jeżeli interfejs Web rutera lub przełącznika wymaga tego oprogramowania).

- W razie potrzeby aktywować system.

- Sprawdzić i ewentualnie ustawić bieżącą datę i godzinę.

- Komputer ma być odłączony od sieci LAN.

Konfiguracja serwera:

- Podłączyć kompletny zestaw komputerowy z dwiema kartami sieciowymi Ethernet umożliwiający zainstalowanie posiadanego przez ośrodek serwerowego systemu operacyjnego.

- Zainstalować na komputerze serwerowy system operacyjny w wersji Standard.

- Zainstalować aktualizacje oraz najnowszą wersję Service Pack dostępną dla danej wersji systemu przynajmniej na 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin.

- Zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń.

- Ustawić nazwę serwera: serwer, grupę roboczą: EGZAMIN.

- Dla konta Administrator ustawić hasło: Q@wertyuiop

- Ustawienia protokołu TCP/IP mają być uzyskiwane automatycznie.

- Wyłączyć zaporę systemu Windows.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika zapisać dokumentację przełącznika, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera zapisać dokumentację rutera, opisującą konfigurację urządzenia przez interfejs Web, w tym fabryczny adres IP oraz login i hasło administratora.

- Na pulpicie konta Administrator w folderze sterowniki drukarki zapisać sterowniki do drukarki dla odpowiednich wersji systemów serwera i stacji roboczej.

- Zainstalować program umożliwiający odczytanie dokumentacji.

- Zainstalować przeglądarkę Firefox i Java jeżeli interfejs Web rutera lub przełącznika wymaga tego oprogramowania.

- W razie potrzeby aktywować system.

- Sprawdzić i ewentualnie ustawić bieżącą datę i godzinę.

- Komputer ma być odłączony od sieci LAN.

Uwaga: wszystkie urządzenia powinny być podłączone do zasilania.

Przed każdą zmianą egzaminacyjną należy:

- powtórnie zainstalować system operacyjny stacji roboczej i serwera; można w tym celu wykorzystać uprzednio przygotowany obraz systemu,

- przywrócić ustawienia fabryczne w ruterze z WiFi i w przełączniku.

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 6) | 35,75 | - |
| Ogółem | 35,75 |  |